嵌入式架構之3D電視訊號轉換演算法

摘要

三維電視(3D電視)，被認為是下一個合乎邏輯的技術演進。 從標準解析度(SD)到高解析度(HD)，再演進至3D電視，將增加第三個維度的視覺體驗，支援 3D功能的顯示面板也越來越普及。 因此，廣泛被使用的立體圖像(anaglyph image)和日益增加的3D電影創造了3D電視顯示技術需求。 首先，立體圖像受限於色彩的還原，而為了將立體圖像呈現於全彩3D影像於顯示器面板上，我們對幾種顏色恢復演算法進行實驗。 其次，各式觀看立體訊號(stereo signal)的條件亦各有不同的情況，必將影響到觀看3D之經驗。 為此，我們開發了一種立體訊號轉換演算法，能夠在訊號中調整深度資訊。 第三，我們在TriMedia TM3282平台上對複雜的景像合成子演算法(view synthesis sub-algorithm)(這是立體訊號轉換演算法的一部分)進行研發，貢獻出能降低複雜度的新景像合成演算法。在對這些演算法執行的複雜性分析過程中，發現可以減少的複雜度大約一半。 因此，公開發表此一新開發出的景像合成演算法。

- 簡介

家用電視的規格演進，已從類比訊號進步成數位訊號，從標準解析度(SD)提昇為高解析度(HD)，而下一步則是3D電視。3D電視在多媒體及娛樂的應用領域裡，第三度空間將帶給觀眾的是具有深度的景像，物體將會從電視平面螢幕內跳脫出來，而這些物體所呈現的景像看起來是有距離感的。目前電影製片產業也已經有能力製作出3D電影，而支援撥放3D電影的電影院亦有越來越多的趨勢。然而，在消費性電子產品市場中，3D電視的發展仍然是近年來的主要技術，像如支援3D能力的面板已日漸普及。

圖1.1：3D電視的視覺深度

- 立體視覺

人類的視覺系統在判斷影像深度時，是透由影像內的物體位置及物體與物體間的關係來達成[13]。這些關係包括有相對位置(interposition)、相對大小(relative size)及移動視差(motion parallax)。不過其實這三者對視覺系統中深度的感覺影響不大，最主要的關鍵還是來自於雙眼對物體深淺感覺的機制。此外，每隻眼睛從不同的角度會看到相同的場景，因此每隻眼睛看到的圖像略有不同。 大腦會嘗試將它們組合成一個圖片，並將雙眼的圖像透過相似性和小差異性這兩個特性來作出深度的判斷， 這即是立體視覺[5]。

然而，雖然由雙眼所看到的顯示器上影像， 人類能夠感受到深度的訊息，但並不存在立體視覺的訊息。 為了能呈現立體視覺，它必需提供每隻眼睛不同的圖像。 這代表同一場景下，以兩個類似但輕微偏離角度的觀點呈現圖像，讓雙眼自然地感受到立體視覺。

- 顯示技術

多年以前的顯示器僅能夠顯示出單一個時間的單一圖像。 為了提供每隻眼睛不同的圖像，已有幾種方法被使用。 一個眾所周知的和廣泛使用的方法是顯示立體圖像(anaglyph image)[20]。如今，新型顯示器已進入市場，並能夠具有同時顯示多個圖像進而產生立體視覺的功能，最常見的顯示技術是雙凸透鏡顯示器(lenticular displays)、偏振顯示器(polarized displays)、投影顯示器(projection displays)和時間順序顯示器(time-sequential displays)。 除了隨後我們提出的技術外(真正不同時顯示立體圖像)，上列技術都是時間平行的顯示器。 如果這些顯示器能同時示出兩個以上的圖像，觀眾將可以體驗到水平視差。

- 觀賞條件和深度感知

觀賞條件根據場地情況的不同，會有很大的不同，例如電影院與家庭劇院。 同樣地，深度感知也會依​​場地情況的不同而有不同的感受。 在深度感知方面有兩個關鍵的要素：

- 可視距離：提高觀賞者和顯示器之間的距離將增加深度感知。 這意味著感知對象之間的距離增加。 相對地若降低觀看距離則深度感知也隨之降低。

- 顯示尺寸： 顯示尺寸與其顯示解析度可決定像素間距。在尺寸不同但解析度相同的顯示器上，相鄰的兩個像素間距也會不同。如果相鄰像素之間的距離增加，代表螢幕尺寸的差距也隨之增加。 因此，顯示尺寸會造成深度感知的不同。

此外，觀賞者的身體狀況也影響的深度感知。例如眼睛累了，他們需要更多的專注力才能夠更清楚地去感受影像的深度。

  - 問題的描述和研究目的

3D電視訊號來在許多種格式(例如立體圖像或立體訊號等)。立體訊號（或兩個影像信號）是由兩個全彩的訊號所組成的，並且並排置放。 每個信號皆僅針對一隻眼。 然而，一個立體圖像仍是由兩個訊號所結合而生成3D圖像，因為每隻眼睛只獲得被過濾好的顏色訊息，所以每一隻眼所接收到的顏色的訊息會減少。在我們的研究中，我們考慮兩種類型的輸入信號，全彩的立體訊號和立體圖像訊號，並接受此兩種訊號的輸入，經過轉換後使得它們可以被顯示在全彩的3D顯示器上，輪出的3D顯示訊號將由使用者透過偏振眼鏡所觀賞。因此本研究所要探討與解決的問題可詳細陳述如下兩點：

- 研究目的之一是將一張立體圖像中所被濾掉的顏色，透過轉換還原至全彩，並適用於左和右二個立體訊號傳送通道。

- 研究目的之二是對立體訊號進行轉換，讓使用者可以自由控制3D訊號中的深度，自由體驗深度感受。

接下來介紹每個問題的具體需求和目標。

- 立體圖像轉換(anaglyph format conversion)

立體圖像的格式仍是眾所周知的，並且仍然被廣泛使用中的技術，用以產生3D立體的視覺。 一個立體圖像由兩張圖片所組成，每個圖像以不同的顏色製作。其主要優點是任何彩色顯示器，都可以用來顯示立體圖像。

要分離立體圖像中的兩張圖片需要以彩色濾光眼鏡來實現。但是，每隻眼睛只能看到部分彩色圖像，而且還無法看到的另一隻眼睛所看到的圖像(意即在使用紅色青色濾光鏡時，左眼僅獲得紅色的彩色圖像和右眼僅獲得青色的彩色圖像)。由於相反色的顏色被用於分離立體圖像中的兩張圖片，使原來的全彩顏色訊息都將有所遺漏。

然而，現今的3D顯示面板是能夠對每隻眼睛顯示全彩色的圖像，但由於立體圖像並非全彩，為了讓3D顯示面板上顯示全彩的立體圖像，所以轉換到全彩色圖像的研究是必要的。關鍵在於決定一個轉換演算法，能夠將一個立體圖像裡的兩張圖片完全恢復成全彩。首先，要先將立體圖像的顏色訊息抽離出來，再透過轉換演算法將缺失的色彩恢復，最後將全彩的訊號組合輸出成立體訊號，送至3D電視播放出來。

- 立體訊號轉換(stereo signal conversion)

依場地觀看條件的不同，使呈現3D內容中的深度感知亦也不同。生理上的視覺不適，可能也會引發出不正確的觀看條件。 因此，能夠隨機調整3D影像的深度資訊，進而讓使用者可以在不同的場地觀看條件下，享受到舒適的3D視覺體驗，是處理3D立體訊號中一項進階的功能。然而，3D顯示面板通常是高階的嵌入式架構之視訊處理平台， 我們所提出的3D深度可調整之立體訊號轉換演算法將被整合進入具3D功能顯示器視訊平台，此演算法將被視為下一代3D電視平台並附帶一些需求條件：

- 專用的視訊處理平台：包括一個功能強大的TriMedia TM3282媒體處理器，一個專門的協同處理器(co-processor)和記憶體。 我們所提出的演算法必需在這個平台上運行。

- 演算法的複雜度：由於受限於單一媒體處理器的運算能力，演算法的複雜度應降到最低，且假設其運作在多工的系統上。

- 記憶體頻寬： 系統運作時記憶體傳輸頻寬應要最小化。

- 即時處理：平台需以每秒60張的速率輸出視訊。

- 中間檔格式：為了配合不同的輸入和輸出，我們定義了一個中間格式。 此格式由一個2D的基準圖像和深度圖像所組成。

- 3D顯示面板。 顯示器面板能夠支援3D立體訊號，解析度為960*540。

滿足上述的所有條件後，立體訊號轉換演算法的目的是讓訊號中的深度資訊轉換為可調整的參數。首先，轉換演算法將被分解成數位較小的子演算法。其次，這些子算法在實作上必需同時一起對原立體訊號進行轉換。

隨後的下個目標是確定在實作設計演算法時，所有子演算法的運算複雜度。 所以我們將複雜度的計算及簡化視為實作演算法的一部份，重覆檢視所有子演算法為最低複雜度的實作可行性，至少於截稿前，能確定最後提出的立體訊號轉換演算法是最低複雜度的狀態。

- 立體圖像轉換

立體圖像(Anaglyph image)由一左一右的兩個輸入圖片組成[20]。圖 2.1顯示了一張立體圖像是如何由兩張全彩輸入圖片之創造流程。 立體圖像在呈現3D影像時，會讓左右眼分別只接收單一的左眼輸入圖像和右眼輸入圖像，每一邊的輸入圖像僅顯示出和另一邊相反的顏色(即紅色跟相對的綠色及藍色)，透過彩色濾光眼鏡，疊合出3D景像。由過程中可得知，每隻眼睛只接收一個非全彩的圖像。

  - Anaglyph

立體圖像的立體視覺效果，需搭配使用相應的彩色濾光眼鏡(俗稱立體眼鏡)。 眼鏡的左右鏡片分別是彩色濾光器，其顏色也互相相反(即紅色與青色)。 這個特殊的眼鏡是用來分離立體圖像中的左眼輸入圖像和右眼輸入圖像，且左眼不應該收到的右眼的輸入圖像，反之亦然，否則發生干擾。

圖2.1：立體圖像之組成

- 紅色和青色的anaglyphs

最常見的立體圖像多以紅色和青色來表示，因此，彩色濾光眼鏡亦相對有紅色和青色過濾器，分別對應左眼和右眼鏡片。最近，有所謂的ColorCode anaglyph方法被提出，此類型的立體圖像則為琥珀色和藍色的顏色，分別代表左眼和右眼的可視圖片。 因此，立體濾光眼鏡則為琥珀色和藍色濾色器[4]。

- 色彩感知

視覺對顏色的感知是取決於在輸入圖像上。 彩色影像可產生立體圖像，而觀賞影像者從彩色影像中感受出顏色資訊。 所以，如果使用灰階的輸入圖像，則無法呈現立體圖像。以一個彩色立體圖像而言， 左眼只能接收紅色的顏色和右眼只接收青色，大腦有結合此二單獨的顏色訊息，產出真實全彩感知的圖像。

- 副作用

觀賞立體圖像會有些副作用，包括有：

- 色彩重現：每隻眼睛所接收到的圖像非全彩，大腦重組後的影像亦非與原始相同之全彩影像。

- 鬼影：彩色濾光眼鏡並不理想，無法完全做好僅讓單邊眼眼接收單一影像(這也被稱為干擾)。

- 視網膜的變因： 左眼和右眼的視網膜狀態差距甚大，造成單一影像色彩解讀差異大大不同，大腦視覺系統相似度合成作用失敗。

- 亮度：在不同亮度的場景下觀看立體圖像會發生不同的3D構影情況，導致發生不愉快的觀看體驗。

僅管有這些負面效果，在科學領域和深度感知設計上，立體圖像仍被廣泛運用。現今的任何一台彩色電視都能夠顯示立體圖像，此外彩色濾光眼鏡的取得也不在非常昂貴。

- 製作立體圖像

在過去立體圖像的製作是由立體攝影系統的左右鏡頭前分別放置紅色和青色的濾色器，然後將這兩個影像，一起投影出去作為一個單一的圖像以形成立體圖像。 而如今，一個通用的立體圖像運算處理演算法已適用於模擬這些濾色片，式2.1 即是用於創造這樣的立體照片，其被定義為：

其中rA，gA和bA代表立體圖像的RGB三原色成份；rL，gL和bL代表原始左邊的輸入圖其RGB三原色成份；rR，gR和bR代表原始右邊的輸入圖其RGB三原色成份。

- 還原立體圖像成為全彩立體圖像

由式2.1可得知，左邊圖像經運算後會缺少綠色和藍色的顏色成分，而右邊圖像經運算後會缺少紅色的顏色成分。要對每單邊的立體圖像還原其缺少的顏色成分，必須假設每邊的輸入圖像是由立體視覺產出的圖像。這樣的假設是基於由立體視覺產出的左右二邊圖像，雖然因拍攝角度的不同，產出的圖像會有不同，但對同一場景而言，左右二邊拍出的圖像會類似，僅有一些角度偏差而已。因此，左邊圖像缺少的顏色成分可由參考右邊圖像來還原，同理右邊圖像缺少的顏色成分可由參考左邊圖像來還原。

  - 色彩還原方法

由圖2.2描述立體圖像的全彩還原流程，從一張立體圖像中取出左右二邊的圖像，左邊圖像缺少的顏色成分可由參考右邊圖像來還原，而右邊圖像缺少的顏色成分可由參考左邊圖像來還原，經還原後的左右邊影像為全彩的RGB圖像。

圖2.2：立體圖像的全彩還原

接下來我們介紹兩種色彩還原的方法與實驗結果，第一種為全域轉換模型，第二種為區域動作預測模型。

    - Affine transformation model

在醫學影像上，結腸攝影系統是由一個的單色處理晶片所架構形成，它能先後記錄下單單紅色、綠色和藍色的顏色成分，在最後將它們合併成一個視訊。 由於攝影過程中鏡頭的移動，RGB三原色的錄製就無法連續的被錄下，並影響了影像的品質。[6]所提出的解決方案能改善這個問題，使用RGB三色等量化、鏡頭移動路徑預測和色彩補償等方法來提升了影像的品質。

- 研究方法

建構立體圖像的過程亦可視為一段結腸攝影的錄製， 首先是單純紅色的影像被記錄下來，接下來是鏡頭以水平的方式從左邊移動到右邊，隨後錄下單純綠色的影像，最後以鏡頭未移動的條件下紀錄了藍色的影像訊號。因此，我們以這個方法進行立體圖像全彩還原的實驗。

- 實作

使用RGB色彩頻譜直方圖(color histogram)的方法，將紅色的頻譜直方圖等量化成綠色影像，這是引用[21]的方法。

鏡頭移動路徑模型的6個參數，可由[6]所提出的框架得出， 這個框架也在[16]中被使用。最後，帶有6個參數的鏡頭移動路徑模型會完成RGB三色的色彩補償。

    - 3D遞迴搜索

3D Recursive Search(3D遞迴搜索, 3DRS)區塊匹配演算法是一種有效率的移動預測方法([9]和[8])，並廣泛應用於移動補償FRC(Frame Rate Conversion)系統。 不同於以時間為基準的連續2張圖像移動預測法，3DRS移動預測是以空間為基準，用來預測螢幕左右二邊輸入圖像之間的視差。更進一步地來說明螢幕視差(screen disparity)，可以解釋為左和右二邊輸入圖像之間所移動的物件，且表示的方式為立體內容中的兩個相應的點之間的水平距離，因此3DRS可用來預測在螢幕上的視差。 其演算法是基於以區塊為單位，對一個圖像(例如左邊輸入圖像)與另外其他圖像(例如右邊輸入圖像)進行遞迴式匹配比較。單位區塊的相似性判定是以最小絕對差的總和(Sum of Absolute Differences,SAD)為基準。這種相似性度量取決於亮度恆久不變的假設前提下。

- 研究方法

為了處理顏色成份之間的強度差，在3DRS演算法中評估了兩種實作方法的效果：

- 修改輸入圖像的像素強度：在預測螢幕視差前，先對輸入圖像以色彩頻譜直方圖[21]或高通(high-pass)濾波器進行像素強度修改。

- 使用不同的相似性度量： 以Mutual Information (共同資訊，MI)而不使用的SAD來量測區塊的相似性，且不去改變輸入圖像。此方法在 [10]和[14]中有詳細介紹。

- 修改像素強度

高通濾波器是一個3x3區塊陣列過濾器[7]，並定義為：

α設為4，顯示會更清晰，並選擇採用偏移量為128到的輸入圖像的範圍(8位元無號數)。圖2.3為兩種修改像素強度的結果，圖像大小為448x368像素。

圖2.3：原始與和二種修改像素強度方法之結果

- 不同的相似性度量方法

3DRS演算法使用SAD進行相似性度量，這是假設在亮度恆久不變的基礎條件下。由於左邊紅色影像與右邊綠色及藍色影像的亮度不同，SAD的前提假設即不存在，所以引用Mutual Information(共同資訊，MI)做為另一個相似性度量的方法，以利研究進行。

MI取決於熵(entropy)和聯合熵(joint entropy)的兩個隨機變量。以立體圖像來說，二個隨機變量取自紅色影像及綠色影像。熵被定義為：

其中H(A)即代表圖片A的熵值，p(i)是圖片A由i發生的機率。而聯合熵的定義與熵的極近似，函數p(i)以p(i,j)替換即可。因此MI則被定義為：

其中MI(A,B)代表圖片A與B的共同資訊，H(A)為圖片A的熵值，H(B)為圖片B的熵值，H(A,B)為圖片A與B的聯合熵。

3DRS演算法是基於區塊匹配。 在對每一張圖裡每一區塊做匹配時，會有數個候選區塊被拿來做相似性度量。在進行匹配時，首先會計算出的該區塊的熵，其次是計算的候選區塊的熵，然後再去計算該區塊與候選區塊的聯合熵， 最後，這對區塊的共用資訊即可得出。

一個8x8區塊的熵可以由式2.3求出，其中A被限制成區塊內的一個小窗口。 如圖2.4所示，粗體矩形為8x8區塊，C為小窗口，以C為中心進行區塊移動。在進行效能或比對準確率調校時，窗口是可以調整其大小的。

圖2.4：8x8區塊與熵窗口的展示

- 實作

式2.3中的機率函數p(i)，是為了在3DRS中計算MI時的必要常數，[10]所提出的方法可滿足此需求，其使用正規化20 bins的頻譜直方圖求出機率值熵，區塊大小為8x8，區塊內窗戶大小為15x15像素。

- 運算複雜度

表 2.1列出3DRS分別搭配SAD與MI時，進行區塊相似性運算時的四則運算總數量，並由表中可得知，MI運算需要較多的運算量及較大的記憶體空間，因為它多去計算p(i)機率。

表2.1：SAD和MI計算8×8塊的相似性的運算複雜度分析

  - 實驗結果

我們試圖以6參數移動模型來還原出全彩的立體圖像，結果常發生圖像傾斜的情況，在立體內容中原本較靠近視覺觀點的物件通常出現於圖像的底部，而離視覺觀點較遠的物件出現在該圖像的中間或頂部。因此全域式的6參數模型轉換至全彩圖片的方法，轉換後的圖片並沒有預期的好。

而以區域式恢復全彩影像方面，在進行3DRS前，使用色彩頻譜直方圖的方法試圖去降低左右二邊影像的強度差異，結果也並不是很理想。使用高通濾波器的方法能夠保留下高強度的物件，但低強度的物件則被去除了，如圖 2.3(c)和2.3( f)所示。對影像實施3DRS後，如圖 2.5所示，其中圖2.5(a)、圖2.5(b)和圖2.5(c)均是以3DRS的SAD作為相似性度量，不同之處在於圖2.5(b)和圖2.5(c)有對輸入的圖像做強度差異等量化。 圖 2.5(d)示出的結果為3DRS以MI做為新的相似性度量演算法，且輸入的圖像是未經過強度差異等量化過程。觀察圖2.5可得出實驗結果為3DRS區塊相似性匹配演算法融入MI相似性度量演算法的結果優於3DRS融入SAD，此結果亦與使用高通濾波器對左右輸入的立體影像做強度差異等量化後，再以3DRS融入SAD還原全彩圖片的結果非常近似。圖 2.6為另一組大小為720x480的立體圖像，實驗結果與圖2.5相同。

圖2.5：3DRS區塊相似性匹配實驗結果

圖2.6：3DRS於立體圖像的視差預測結果

- 立體訊號轉換

這一章節將介紹對立體訊號進行轉換，擷取出3D訊號中的深度資訊，透由一張參考圖像，創建一個新的3D立體訊號，讓使用者可在新的訊號中自由調整深度。 首先，先說明調整深度訊息的概念， 隨後將詳細地解釋每一個步驟中的細節。

  - 立體訊號的內容

要拍攝一個場景的立體訊號需要二支攝影機，其直線視角均對著場景的中心點，並於中心點有交集，如圖3.1(a)所示。

圖3.1：攝影機設置與深度轉換示意圖

在圖3.1(a)中的P點，是落在場景中心的後方，且能被二支攝影機拍攝到。由於二支攝影機的水平距離是固定的，P點在二支攝影機拍攝下的二個影像也存在相同的水平距離，意即P點位在左邊拍攝影像中的左邊，而P點對右邊拍攝影像中而言，則位在影像的右邊。因此，若將影像投影至一平面的螢幕上，左邊影像的P點會落在P0的位置，而右邊影像的P點會落在P1的位置上，如圖3.1(b)中所示。假設P0與P1兩點間的距離可以增加或減少，那麼P點的深度也可以增加或減少，如同圖3.1(b)中的指向箭頭所表示。因此立體訊號的轉換演算法由三個步驟所組成，如圖3.2所示：

- 預測P0與P1兩點間的距離，計算出螢幕視差(screen disparity)。

- 承上一步，將低解析度的螢幕視差影像還原成原影像相同的解析度。

- 將步驟II之輸出影像與一張參考影像合成，再輸出成立體訊號。

圖3.2：立體訊號轉換程序之流程圖

  - 螢幕視差預測

在立體訊號中，視差預測器通常會被用來擷取立體深度資訊。這個問題也可稱做〝立體對應〞。其主要是在立體影像中找出一組識別點，這些點也可以另一張影像中被找到。已有許多的文獻提出演算法來解決這個問題，而且這些演算法也在[19]中被評估討論。

    - 3D遞迴搜索

如章節2.2.2所討論，3D Recursive Search(3D遞迴搜索, 3DRS)區塊匹配演算法是一種有效率的移動預測方法([9]和[8])，並廣泛應用於移動補償FRC(Frame Rate Conversion)系統。3DRS是以空間為基準，預測左和右二邊圖像之間兩個相應的點之間的水平距離，因此3DRS可用來預測在螢幕上的視差。

3DRS演算法基於下列兩個假設：

- 物件的大小定會大於區塊的大小。這代表在同一物件中的每一區塊會有相同的視差向量。因此視差向量必存在於一個區塊中，其為空間向量。

- 物件必有慣性。觀察物件的視差變化可發現其是連續且漸進的，並非瞬間產生的。因此視差向量在鄰近的影像中會很類似，這種視差向量可視作為暫存向量。

3DRS演算法還有一組更新向量。更新向量是用來在螢幕視差中偵測影像的不連續性，最終3DRS演算法以空間向量、暫存向量及更新向量的組合作為候選向量。

在第二章中用3DRS演算法找出移動向量進而預測物件的移動方向，這種方式所找出的方向是隨機的。而這一章節中用3DRS演算法預測視差向量，其結果必會是水平的向量。在[15]及[2]中所使用的3DRS演算法預測視差向量，其存在下列參數：

- 區塊尺寸：使用8*8像素做為區塊尺寸大小

- 向量解析度：以1/4像素準確率做為視差影像的水平方向

- 向量範圍：視差像素範圍設為80像素

- 隨機更新：水平方向的隨機更新

- 掃描方向：採由上而下的掃描方式

- 候選組：候選組合如圖3.3所示，包括了：

- 兩個空間候選區塊：向量取自目前區塊的上方及左方鄰近區塊

- 一個暫時候選區塊：向量取自目前區塊的右下方，距離為2的區塊

- 兩個更新候選區塊：隨機向量

圖3.3：3DRS候選組之位置關係圖

對第n個視頻的某一位置x=(x,y)T候選組合定義為式3.1：

而更新候選區塊的向量則可定義為式3.2：

    - 實驗

3DRS主要是用來在連續的視頻中預測物件的運動。使用3DRS預測螢幕視差還必須對立體訊號進行一些最佳化的調整，本章節介紹參數調整的實驗細節。

- 移除垂直更新：由於立體訊號是由兩支攝影機所拍攝而成，兩支攝影機只存在水平偏移，所以視差向量矩陣僅保留水平資訊，如式3.3所示。

移除垂直更新的實驗結果並不理想，在暫存向量中發生了不一致的情況，視差向量也變得不準確。嘗試補回些許垂直更新後，視差向量的準確率有所提升，此結果與過去的文獻[15]之研究結果建議吻合。

- 移除向量為零的候選組：向量為零的候選組在預測視差時不具任何意義。實驗結果顯示零值向量候選組會影響預測視差，導至視差向量發生錯誤。將零值向量候選組移除後可修正視差向量的錯誤，此結果也與過去的文獻[15]之研究結果建議吻合。

- 增加更多的水平更新：假設在候選組中增加更多的水平更新向量，將加快向量的收斂速度，如式3.4所示。

實驗結果顯示為在候選組中增加更多的水平更新向量後，收斂速度的改善結果是顯著的，但是運算複雜度卻提高了。此外，僅增加兩個水平更新向量即可得出改善的結果，增加為兩個以上水平更新向量其並不會有更佳的改善成果。

    - 實驗結果

圖3.4表示出對3DRS參數調整的實驗結果，其中圖3.4(a)和圖3.4(b)為兩張分別由左右攝影機拍攝影像所輸入的立體訊號圖像。圖3.4(c)、圖3.4(d)、圖3.4(e)和圖3.4(f)中的白色箭頭為視差向量，大部份的藍色代表往右，底部偏黃色的部份代表往左。圖3.4(c)和圖3.4(d)可觀察出移除向量為零的候選組之差異，而圖3.4(e)和圖3.4(f)可發現增加更多的水平更新其差異變化很小。

圖3.4：3DRS參數調整之實驗結果

  - 視差向量與深度影像

    - 以水平視差做為深度

視差向量包括了水平和垂直物件，由於3D攝影機存在明顯的水平距離差異，故以水平向量物件做為螢幕視差的主要要素。式3.5將向量d=(dx,dy)T轉換，得出一個整數的視差值Dv：

其中，accuracy設為0.25，offset為512。

    - 深度取樣處理

視差深度圖像之解析度會比參考圖像低，這將會造成最後影像合成時的不一致，影響合成結果，因此，文獻[18]中提出了雙向交叉過濾和雙向交叉取樣的方法來提升深度影像的解析度。

- 雙向交叉過濾

雙向交叉過濾是一種保存邊緣的平滑過濾方法。於文獻[17]中有許多廣泛的應用，例如色調管理、曝光校正及雜訊消除等等，其公式如式3.6所示：

其中，Wp,q=S(||p-q||)r(Ip-Iq)。從輸入影像Iq的位置q其位置p的鄰近範圍S中得出一加權平均像素的輸出影像Ip'。加權值W則是依據空間距離函數S與範圍強度函數r所計算出來，如此邊緣即可保存下來。

- 雙向交叉取樣

在低解析度的視差深度圖像中，每一個像素將會被計算成四個新的深度代表值，因此可使該像素解析度提升2倍。如圖3.5所示，左方橘色的中間白色方塊代表低解析度的視差深度圖像中的某一像素，中間綠色為參考影像，右邊則提是提升解析度後的影像，計算公式如式3.7所示。

圖3.5：雙向交叉取樣之流程圖

其中Wp,q=f(|Sp-Cq|)。提升解析度的流程如圖3.6所示，假設參考圖像之解析度為960x544，視差深度圖像為120x68，以雙向交叉過濾及三次雙向交叉取樣可提升出與參考圖像相同解析度的深度圖像。

提升解析度的過程非常消耗運算，因此利用中位區塊侵蝕法來減少運算資源。在第一次的雙向交叉過濾或第一次的雙向交叉取樣後對影像進行如式3.8的處理。

圖3.6：提升解析度之流程圖

其中D為視差深度圖像，p與q為影像中的位置。

    - 實驗結果

圖3.7展示出對低解析度的視差深度圖像進行提升解析度的實驗結果，圖3.7(a)為參考影像，圖3.7(b)至圖3.7(e)為逐次進行雙向交叉過濾及雙向交叉取樣的結果，圖3.7(f)為雙向交叉過濾後進行中位區塊侵蝕法的結果，比較圖3.7(e)與圖3.7(f)可發現差異很小，代表在套用中位區塊侵蝕法對深度圖像的影響很小。

圖3.7：提升解析度之結果展示

  - 影像合成

影像合成演算法主要是使用一張參考影像及一張深度影像來合成出立體影像，將參考影像中每一像素依據其深度資訊映射至新的位置，此演算法稱為深度影像渲染演算法(Depth Image Based Renderring, DIBR)。式3.9為文獻[1]中定義之平行視差映射演算法，將圖3.1中由左邊攝影機拍攝之影像與視差深度影像透由式3.9可映射合成出右邊的立體影像。

其中γ為深度參數，以用控制深度範圍，本研究之γ固定設為1；δ為螢幕偏移值參數，由式3.5求出的值代入，d1為視差值。左邊的立體影像也可依此演算法合成得出，由二邊的立體影像可獲得立體視覺。

    - 視差與深度感知

圖3.8用來表示視差與深度感知兩者間的關係。圖3.8(a)中的Q點位在螢幕的後方，螢幕上的右方影像中，其Q點的位置相較於左邊影像會落在右手邊。若Q點位在螢幕的前方，如圖3.8(b)所示，螢幕上的右方影像中，其Q點的位置相較於左邊影像會落在左手邊。圖3.8中的p代表深度感知，z代表可視距離，e代表雙眼間距，最後d代表螢幕視差。

圖3.8：螢幕視差與深度感知關係圖

文獻[13]中提到視差與深度感知兩者間的關係可由式3.10及式3.11定義，式3.10為深度感知p位於螢幕後方，而式3.11則為深度感知p位於螢幕前方。

表3.1表示出以像素為單位的螢幕視差建議值，其預設使用的螢幕為46吋的電視，解析度定為960x540像素，可視距離設定為2倍的雙眼間距。因此，假若要取得螢幕後方50公分的深度感知，則螢幕視差會等於11.9像素。

表3.1：螢幕視差運算對應表

    - 能見度

接著考慮的是能見度的問題。若立體空間中存在一些立體物件，兩兩物件間是彼此可見的且不重疊，則它們在平面影像上定不會相交，如圖3.9所示。圖3.9(a)描述出位於平面上A,B,C,D四個點，基於視覺中心點C0時，它們存在於立體空間時的位置關係圖。若當C0向右移動至C1時，如圖3.9(b)右邊的示意圖，A與D兩個點附近的物件會產生遮閉(occlusion)與非遮閉(dis-occlusion)的現象，同時觀察平面上的B與C卻會有向左移動的反應，間距也被拉長，這種情況稱作放大。同理，參考圖3.9(b)左邊的示意圖，當C0向右移動至C2時，同樣也產生遮閉與非遮閉的現象，不過平面上B與C間距變短了，這種情況也稱作縮小。因此，視覺中心點的移動方向會改變立體空間中遮閉與非遮閉的區域，改變立體物件的位置，同時也決定了物件被放大或縮小的現象。

- 遮閉區域

圖3.9(b)右邊的示意圖中，A點左邊的區域因視覺中心的移動，會發生被前景覆蓋的現象。在立體影像合成的階段，此遮閉現象應要被排除，單純地僅留下區域內立體物件的像素即可。

- 非遮閉區域

圖3.9(b)右邊的示意圖中，D點左邊的區域因視覺中心的移動，會發生消失看不到的現象。在立體影像合成的階段，此非遮閉現象應要被還原成可視的區域。

圖3.9：遮閉與非遮閉區域示意圖

由於在立體影像合成階段中，透過參考影像的資訊去處理遮閉與非遮閉區域的演算法是需要的。對遮閉區域來說，在輸出合成影像前，自動將遮閉區域的背景去掉應可達成目的，而對非遮閉區域補填回全彩背景也可解決問題，因此可採上漆(in-painting)演算法來完成。

    - 遮閉與非遮閉已知演算法

處理遮閉與非遮閉區域的演算法由三個步驟組成。

- 變型與遮閉處理：使用適合的像素變型方法，自動處理遮閉的區域。

- 再次取樣：變型處理過的像素在輸出影像中無法完全地與像素格對齊，因此需要進行再次取樣。此演算法將對每一像素計算出其貢獻度。

- 非遮閉處理：上漆演算法可將背景外推，因此最接近非遮閉區域的背景會被補填到非遮閉區域中。

這些步驟在圖3.10中所描述，深度資訊在最上層，視差值與偏移值δ相等並附帶著深度感知與可視距離相等。隨後前景物件的視差可帶出移位的像素，如圖中對角線示意的像素變型，此移位之計算與式3.9的輸入像素相關。

輸出的圖像是一行接著一行進行計算的，首先每一行的像素將被變型與再次取樣，接下來非遮閉區域的背景會被回補，然後重覆進行下一行的計算。此外，對每一行進行右方立體影像的處理後，就接著進行左方立體影像的處理，因為所有行數計算過後，可得到左右二邊的影像。

圖3.10：影像合成架構圖

- 再次取樣

在像素變型的過程中，移位的像素會發生與像素格不相應的情況，此時需要用再次取樣來解決問題，有兩種再次取樣的實驗方法：

  - 最鄰近的像素：採用最鄰近的像素當作新的像素值，這是最簡便的方法，不過此法會產出額外的製造物。

  - 權重式整體性潑灑：由固定範圍內的權重像素值去計算出新的像素值，權重分配是由固定範圍內的重建過濾器與預先過濾器所定義。重建過濾器的範圍是由環繞於該變型像素中的中點像素群來代表，預先過濾器的範圍則以像素格的中心像素來定義。上述的過濾器可由圖3.11所示。

圖3.11：權重式整體性潑灑

- 處理遮閉與非遮閉

在解決遮閉與非遮閉的步驟過程是先進行遮閉區域的處理，而後才是非遮閉區域。回顧圖3.9(b)可發現左右二邊的視野影像其遮閉區域與非遮閉區域正好相反，因此輸出圖像代表方向對判斷遮閉區域與非遮閉區域是很重要。解決這個問題的方法是先紀錄下最後一個處理過變型像素的位置，如果下一個像素並不在變型位置的外面，則此像素發生遮閉現象，並且紀錄此像素位置成為新的最後一個處理過變型像素的位置。若新的變型位置沒有遮閉現象，則中點像素群將定出一個固定範圍，若兩個連續中點群距離太遠，大過於1個像素，則發生非遮閉現象，以上描述可以圖3.12表示。

圖3.12：像素變型時之非遮閉處理

文獻[3]表示，非遮閉現象的判定標準若設定為1個像素，會導致偵測出過多的非遮閉區域，若將判定標準改設定為1.5個像素，此問題可獲得改善。最後背景外推演算法用來將最接近非遮閉區域的背景補填到非遮閉區域中。

    - 影像品質

提出影像品質演算法前，先介紹文獻[13]中所被研究的參考影像及視差影像，如圖3.13所示。

圖3.13：參考影像和其視差影像

大部份明顯的製造物多為水平條紋，如圖3.14所示。這些水平條紋均是非遮閉區域回補背景後的結果。然而這些水平條紋可在合成影像前，透過對視差影像的轉換來改善，轉換的方法包括了水平擴張過濾以及水平模糊過濾。轉換的效果明顯地擴大了視差影像中的前景物件，因此覆蓋了參考影像中相對應的物件。模糊過濾造成了原本非遮閉區域經由多個較小的非遮閉區域所分散，因此非遮閉區域的背景由多個背景像素所回填，如圖3.15所示。

圖3.14：影像合成後之水平條紋

圖3.15：模糊過濾後之合成結果

擴張視差值Dd於位置 x = (x,y)T時定義為式3.12，

其中D( x )為原始視差值，而水平模糊過濾是一個1x3矩陣，定義為式3.13。

上漆演算法(背景回填)假定圍繞在前景物件的背景像素均為同質區域，萬一背景像素不同質，還是會有水平條紋發生的機會，如圖3.15(b)所示。

    - 輸入透視和輸出透視

至目前為止，合成影像的媒介是由一張參考影像及另一張深度影像所組成，參考影像不是由左方立體影像而來，就從右方立體影像獲得，以透視的觀點來看，這或許不是一個最佳的選擇。基於媒介的資訊，影像合成演算法可輸出二邊的視野，一張左方視野為S0'，另一張右方視野為S1'，如圖3.16(a)所示，視野S0'與S1'的影像分別是由位置S0的參考影像經由前述的深度資訊所計算得出，過程中透視已被改變了。

圖3.16：影像合成媒介之視野透視示意圖

為了改善透視被改變的問題，可以從S0與S1的中間合成出參考影像，因此，視差影像也可與此合成的參考影像吻合。另外一個可保留下透視的方法是分別從左方視野影像中產出參考影像及從右方視野影像中也產出參考影像，如圖3.16(b)所示，從圖中可發現這個方法的參考影像其空間距離相較來得小，而且實驗結果中發現遮閉區域與非遮閉區域也變小，因此水平條紋也變少了。

左右兩邊採用各自的參考影像之方法也對改善影像品質有幫助，如圖3.16(b)中灰色的箭頭所示，參考圖3.17中分別對左右兩邊採用各自的參考影像，隨後進行遮閉區域與非遮閉區域的演算步驟，分別產出了兩張變型後的參考影像，其中位於前景的物件(樹)位置是相同的，然而非遮閉區域分別位在不同的兩邊。若將兩張變型後的參考影像合成，可獲得透視度更好的參考影像。

圖3.17：左右視野採用各自的參考影像之影像合成結果

- 研發平台

前述章節完整介紹了對立體圖像及立體訊號的轉換演算法，也藉由圖例展示出實驗的結果，之中包括了一些運算複雜度很高的影像處理過程，這些演算法需要與高階的視訊處理實驗平台搭配，才能實作分析出那些研究成果，本章節主要介紹所使用的視訊處理研究平台。

  - 實驗平台介紹

所使用的實驗平台為TriMedia的TM3238平台，支援多個VLIW(Very Long Instruction Word)多媒體專用處理器與Motion Estimation and Motion Compensation 1(MEMC1)共處理器，圖4.1與表4.1詳細說明了此平台的架構與其硬體特性。

圖4.1：TriMedia TM3238平台之處理器架構

表4.1：TriMedia TM3238平台硬體特性

- 結論與未來方向

對立體圖像的全彩圖像還原研究以及立體訊號深度資訊的轉換，經由以上的研究實驗後可得到以下的結論：

- 全域性的Affine transfermation模型

由實驗結果可得知，全域式的全彩還原模型無法輸出理想的結果， 還原後的立體物件出現傾斜。在立體內容中原本較靠近視覺觀點的物件通常出現於圖像的底部，而離視覺觀點較遠的物件出現在該圖像的中間或頂部。

6個參數的鏡頭移動路徑模型，其色彩還原補償方法原是專門設計給醫學影像中的結腸攝影系統。然而原結腸攝影的影片包含很少或沒有任何的立體深度訊息。 因此，此方法無法顯著的改善我們要解決的問題之一：將立體圖像還原為全彩的立體訊號。

- 區域性的3DRS區塊相似性匹配模型

在進入3DRS前，我們先試圖對立體圖像做等量化色彩強度差異，這之中又以高通濾波器的結果明來要比色彩頻譜直方圖方法的結果來的顯著優異。另外在3DRS演算法中以MI演算法取代SAD演算法去做相似性度量也提供了顯著的改善成果。然而，更進一步的改善其中的細節，例如區塊匹配的大小、區塊內窗口的大小、熵的計算和候選區塊的選等等，若能找出這些項目的最佳方案，更增加此方法的穩固性。此外，3DRS融入MI演算法的明顯缺點為其運算複雜度，對每一單位區塊的常態化色彩頻譜訊算，或是熵值的求出，這些都遠比SAD來的複雜很多。僅管如此，從功能性的角度來看，採用MI作為相似性度量雖較複雜，但產出的結果至少是類似SAD或更好的結果。

- 立體訊號轉號

研究結果發現立體訊號中的深度感知可以透過改變深度資訊來調整，然而調整的方法是由三個複雜的子演算法所組成。首先3DRS演算法適合用來完成視差預測，實驗結果發現立體訊號相較於2D訊號有幾個不同的特性，特別是在向量精確性方面，以候選向量組與更新向量組為參數做為視差預測器，能夠得出穩固又一致的視差向量結果，同時也發現在3DRS演算法中若排除了垂直更新向量，結果會導致了不可靠與不一致的視差向量。此外，增加兩個水平更新向量即可顯著的改善向量計算之收斂速度，但增加為兩個以上水平更新向量其並不會有更佳的改善成果。

第二，由於視差深度圖像之解析度相較與參考影像不一致，為了避免去影響影像合成的結果，本研究使用雙向交叉過濾與雙向交叉取樣演算法來提升視差深度圖像之解析度，由實驗結果可發現在低解析度圖像中的物件邊緣，透過提升解析度演算法後能夠清楚鋒利地傳遞至高解析度影像中，邊緣也能與原高解析度的參考圖像對齊。此外，為了降低提升解析度的運算複雜度，在首次雙向交叉過濾程序後加入中位區塊侵蝕法也能導出與原本方法近似的成果。

第三，最後實驗進行了影像合成過程中兩種再次取樣演算法的實作與比較，其一是較基本簡便的去採用最鄰近的像素當作新的像素值，不過此法會對前景立體物件產出額外的水平條紋，因此本研究所提出一個的新方法，對立體影像中的像素使用了其它有效率的再次取樣演算法，對前景物件的每一像素進行深度資訊及能見度分析，最後才進行合成，研究結果顯示新的方法能明顯的去除水平條紋。

為了進一步獲得更好、更可靠的結果，未來的研究將以穩固強化3DRS視差預測器為目標，實作出一個場景剪裁檢測、遮閉檢測和檢測後錯誤校正等演算法。除此之外，此視差預測器可以更加優化，為共同信息做相似性測量時能降低運算複雜度。最後本研究所提出新的影像合成演算法中，若像素資料可以被局部性覆蓋在非遮閉區域，遮閉處理的實作可以再進一步得到改善。

參考文獻

- R.-P.M. Berretty, F.J. Peters, and G.T.G. Volleberg. Real-time rendering for multiview autostereoscopic displays. volume 6055. SPIE, 2006.

- R.-P.M. Berretty, A.K. Riemens, and P.F. Machado. Real-time embedded system for stereo video processing for multiview displays. volume 6490, page 649014. SPIE, 2007.

- M. Ciacci. NXP internal document: Study notes, Jan 2009.

- Denmark ColorCode 3-D Center. Color code 3-d, May 2009. URL http://www.colorcode3d.com/.

- Rachel Cooper. What is stereo vision? May 2009. URL http://www.vision3d.com/stereo.html.

- R. Dahyot, F. Vilariño, and G. Lacey. Improving the quality of color colonoscopy videos. Journal of Image Video Processing, 2008: 1–7, 2008.

- G. de Haan. Digital Video Post Processing. Philips Research Laboratory Eindhoven, 2006.

- G. de Haan and P.W.A.C. Biezen. Sub-pixel motion estimation with 3-D recursive search block-matching. Signal Processing: Image Communication, 6(3):229–239, June 1994.

- G. de Haan, P.W.A.C. Biezen, H. Huijgen, and O.A. Ojo. Truemotion estimation with 3-D recursive search block matching. Circuits and Systems for Video Technology, IEEE Transactions on, 3(5): 368–379, 388, October 1993.

- G. Egnal. Mutual information as a stereo correspondence measure. Technical Report MS-CIS-00-20, University of Pennsylvania, 2000.

- G. Egnal and R.P. Wildes. Detecting binocular half-occlusions: Empirical comparisons of five approaches. Pattern Analysis and Machine Intelligence, IEEE Transactions on, 24(8):1127–1133, Aug 2002. ISSN 0162-8828. doi: 10.1109/TPAMI.2002.1023808.

- H. He, E. Bellers, and M. de Groot. Implementation 3DTV depth image based rendering (DIBR) by spatial domain over-sampling. NXP Invention Disclosure 81387446, 2009.

- N.S. Holliman. Three-dimensional display systems. In Handbook of Optoelectronics. J.P. Dakin and R.G.W. Brown, Taylor and Francis, 2006.

- J. Kim, V. Kolmogorov, and R. Zabih. Visual correspondence using energy minimization and mutual information. In Computer Vision, 2003. Proceedings. Ninth IEEE International Conference on, volume 2, pages 1033–1040, October 2003.

- P.F. Machado. Depth estimation for stereo content. Technical Report TN-2005-01168, Koninklijke Philips Electronics, December 2005.

- J.-M. Odobez, P. Bouthemy, and F. Spindler. Motion2D: A software to estimate 2D parametric motion models, May 2009. URL http://www.irisa.fr/vista/Motion2D/.

- S. Paris, P. Kornprobst, J. Tumblin, and F. Durand. A gentle introduction to bilateral filtering and its applications, May 2009. URL http://people.csail.mit.edu/sparis/bf_course/.

- A.K. Riemens, O.P. Gangwal, B. Barenbrug, and R.-P.M. Berretty. Multistep joint bilateral depth upsampling. In Visual Communications and Image Processing 2009, volume 7257, January 2009.

- D. Scharstein and R. Szeliski. A taxonomy and evaluation of dense two-frame stereo correspondence algorithms. International Journal of Computer Vision, 47:7–42, 2001.

- J. Symanzik. Three-dimensional statistical graphics based on interactively animated anaglyphs. In Proceedings of the Section on Statistical Graphics, pages 71–76. American Statistical Association, 1993.

- R Wang. Image enhancement by contrast transform, May 2009. URL http://fourier.eng.hmc.edu/e161/le

ctures/contrast_transform/.

- P. Wimmer. Anaglyph methods comparison, May 2009. URL http://www.3dtv.at/Knowhow/AnaglyphC

omparison_en.aspx.

- C.L. Zitnick, S.B. Kang, M. Uyttendaele, S. Winder, and R. Szeliski. High-quality video view interpolation using a layered representation. ACM Trans. Graph., 23(3):600–608, 2004.